核心定义：我们要做什么？跨模态、开集（Open-set / Unseen classes）、单样本（One-shot）、特征配准（Registration）

核心思路：寻找“结构共现” (Structural Co-occurrence)

我们不做图像生成（GAN），我们做图像配准（Registration）。

目标是计算出一个变换矩阵 (Transformation Matrix)，将 RGB 图像上的标签精准地“扭”到红外图像上。

第一步：输入端预处理

- 确定方案： Sobel 算子

- 输入： 原始 RGB 图像 (Irgb) 和 原始红外图像 (Iir)。

- 操作： 对两张图分别进行 Sobel 滤波计算，得到梯度图 Grgb 和Gir。

- 核心逻辑：

  - 强制模型忽略 RGB 的“颜色”和红外的“温度”。

  - 利用物理世界共享的“几何边缘”作为唯一共性。

  - 保留梯度幅值（连续值），为后续特征提取提供丰富信息（比 Canny 的二值图更适合 CNN）。

第二步：孪生特征提取

- 确定方案： VGG-16 (前3个Block) + Instance Normalization。

- 输入： 梯度图 Grgb 和 Gir。

- 结构细节：

  - 截取： 只使用 Layer 0 到 Layer 16（即 relu3_3 之前的层）。保留高分辨率几何特征，不做深层语义理解。

  - 归一化： 使用 Instance Normalization (IN)。强制抹平 RGB 和 红外梯度图之间的对比度差异，实现特征分布的强行对齐。

- 输出： 两个高维几何特征张量 Frgb 和 Fir (维度1,256,H/8,W/8)。

第三步：相关度计算

- 确定方案： L2 归一化 + 矩阵乘法 (Matrix Multiplication)。

- 输入： Frgb 和 Fir。

- 操作流程：

  - L2 归一化： 对 256 个通道进行单位化，消除特征强度的干扰，只比较“方向”（即结构形状）。

  - 展平 (Flatten)： 将空间维度 H/8,W/8 拉平为 N。

  - 点积运算： 计算FrgbT×Fir。

- 输出： 相关性矩阵 (Correlation Matrix)，维度N,N。

  - 该矩阵包含了 RGB 图上每一个点与红外图上每一个点之间的相似度得分。

第四步：变换预测与对齐

为了应对可能存在的旋转和误匹配，我们需要引入鲁棒的几何解算算法。

- 确定方案： Soft-Argmax + RANSAC (随机抽样一致性算法)。

- 为什么选这个？

  - 单纯的回归网络容易受噪声影响，而 RANSAC 是传统几何视觉中解决匹配离群点（Outliers）的标准答案，能有效处理旋转和缩放。

- 操作流程：

  - 特征匹配 (Soft-Argmax)： 从第三步的相关性矩阵中，解析出 K 对置信度最高的匹配点对xrgb,yrgb↔xir,yir。

  - 几何验证 (RANSAC)：

    - 从 K 对点中随机抽取子集。

    - 计算 仿射变换矩阵 (Affine Matrix, 2 × 3)。

    - 验证剩余点是否符合该矩阵，循环迭代找出最优解。

  - 标签变换 (Warping)：

    - 利用算出的最终矩阵，将 Mrgb (可见光标签) 进行仿射变换。

- 输出： Mwarped (叠加在红外图像上的精准轮廓)。

(可选) 第五步：精细化 —— “像素级吸附”

- 确定方案： Active Contour (Snake 模型)。

- 逻辑： 如果 RANSAC 算出的矩阵有 3-5 个像素的误差，利用传统 Snake 算法，让轮廓自动“吸附”到红外图像最近的强边缘上。